计算机网络(本)

单选题

下列关于计算机网络的描述，错误的是（  C  ）。

【A.】计算机网络由一些节点以及连接这些节点的链路组成。

【B.】计算机网络是实现资源共享和信息传输的系统。

【C.】计算机网络由硬件组成，没有软件组成部分。

【D.】计算机网络可以借助路由器互联起来。

下列哪项不是计算机网络的组件（  D  ）。

【A.】主机

【B.】调制解调器

【C.】路由器

【D.】打印机

计算机网络各组成部件主要完成的功能包括（  B  ）。

【A.】数据处理、信号分析

【B.】数据通信、资源共享

【C.】数据存储、资源管理

【D.】任务调度、设备管理

下列关于通信子网的描述，错误的是（  C ）。

【A.】通信控制软件属于通信子网的一部分。

【B.】数据通信协议属于通信子网的一部分。

【C.】通信子网处于网络的外层。

【D.】通信子网主要为用户提供数据的传输、转接、加工和变换等。

下列哪项不是资源子网的组成部分（  A  ）。

【A.】通信设备

【B.】工作站

【C.】服务器

【D.】共享的打印机

下列关于客户机/服务器通信方式的描述，错误的是（  C  ）。

【A.】通信时双方都需要使用网络核心部分所提供的服务。

【B.】服务器可同时处理多个来自远程或本地的请求。

【C.】客户机与服务器建立通信后，通信过程是单向传递的。

【D.】客户程序无需特别的硬件和操作系统环境支持。

下列（  B  ）不属于网络核心中使用到的交换方式。

【A.】电路交换

【B.】自由交换

【C.】报文交换

【D.】分组交换

由建立连接、通话、释放连接三个步骤组成的交换方式属（  A  ）交换。

【A.】电路

【B.】报文

【C.】分组

【D.】自由

下列关于3种交换方式的特点，错误的是（  C  ）。

【A.】电路交换无纠错机制。

【B.】报文大小不一，造成缓冲区管理复杂。

【C.】分组交换数据传输前需要建立一条端到端的通路。

【D.】分组交换有强大的纠错机制、流量控制和路由选择功能。

计算机网络中广域网和局域网的分类是以（  D  ）来划分的。

【A.】信息交换方式

【B.】传输控制方法

【C.】网络使用习惯

【D.】网络覆盖范围

在计算机网络中，通常所说的WAN是指（  B  ）。

【A.】局域网

【B.】广域网

【C.】无线局域网

【D.】对等网

（  B  ）网络结构简单，组网容易，网络延迟较小，误码率较低。

【A.】总线型网

【B.】星型网

【C.】树型网

【D.】环型网

下列（  D  ）不是环型网络的特点。

【A.】简化了路径选择的控制

【B.】可靠性较高

【C.】实时性强

【D.】可扩充性强

下列关于计算机网络性能指标的描述，正确的是（  A  ）。

【A.】网络速率指的是传送数据的速度，也可称为数据率或比特率。

【B.】通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”越低。

【C.】吞吐量是指某个信号的频带宽度。

【D.】传播时延不受信号的发送速率和传送的距离影响。

下列因素会对传播时延造成影响的是（  B  ）。

【A.】数据帧长度

【B.】信道长度

【C.】发送速率

【D.】排队时延

【答案】B

与通信介质直接相连，在机械层面上传输比特流，这是（  A  ）的功能。

【A.】物理层

【B.】数据链路层

【C.】网络层

【D.】应用层

在用户与应用程序之间提供接口，这是（  D  ）的功能。

【A.】物理层

【B.】数据链路层

【C.】网络层

【D.】应用层

下列（ C ）不是OSI七层模型中网络层的协议。

【A.】IP

【B.】ICMP

【C.】FTP

【D.】IGMP

下列不属于TCP/IP模型的是（  B  ）。

【A.】网络接口层

【B.】物理层

【C.】网际层

【D.】应用层

下面（ B ）不属于网络服务。

【A.】DHCP服务

【B.】社区服务

【C.】Web服务

【D.】FTP服务

下列关于应用层的叙述中，错误的是（  B  ）

【A.】在P2P模型中，节点之间具有对等关系。

【B.】在C/S模型中，客户和客户之间可以直接通信。

【C.】在C/S模型中，服务请求方是客户，服务提供方是服务器。

【D.】在P2P模型中，多个客户机之间可以直接共享文档。

下列关于Web服务的说法，错误的是（  B  ）

【A.】Web页面采用图形化导航。

【B.】Web服务与操作系统平台有关。

【C.】Web内容具有动态性。

【D.】Web采用分布式部署。

Web服务器和浏览器进行交互时，通过（  A  ）端口请求建立TCP连接。

【A.】80

【B.】16

【C.】15

【D.】127

HTTP是面向对象的（  A  ）协议。

【A.】应用层

【B.】网络层

【C.】传输层

【D.】物理层

下列（  A ）是URL地址。

【A.】http://www.sina.com.cn

【B.】kht302@129.com

【C.】202.161.5.3

【D.】231A:CD00::1001: 3232:0

下列关于FTP的说法错误的是（  B  ）。

【A.】FTP适用于在异构网络中的计算机之间传输文件。

【B.】FTP只支持主动访问方式。

【C.】FTP是Internet上使用最广泛的文件传输协议。

【D.】FTP应用程序提供文件传输服务的具体实现。

下列关于FTP的描述，错误的是（  B  ）。

【A.】FTP协议属于TCP/IP协议族。

【B.】FTP协议不能保证传输的可靠性。

【C.】采用FTP传输文件时，不需要对文件进行复杂的转换。

【D.】Internet上的两台计算机，只要它们都支持FTP协议，就可以相互传输文件。

有一台系统为Windows Server 2008的FTP服务器，其IP地址为192.163.102.18，要让客户端能使用“ftp://192.163.102.18”地址访问站点的内容，需在站点开启端口（  B  ）。

【A.】80

【B.】21

【C.】8080

【D.】2121

下列关于FTP的叙述中，错误的是（  C  ）。

【A.】数据连接在每次数据传输完毕后就关闭。

【B.】控制连接在整个会话期间保持打开状态。

【C.】FTP仅支持主动访问模式。

【D.】FTP服务分为普通FTP服务与匿名FTP服务。

www.baidu.com中的com代表（  C  ）。

【A.】政府机构

【B.】军事机构

【C.】商业机构

【D.】非营利性机构

www.cctv.com.cn中的cn是（  A  ）。

【A.】地址域

【B.】根域

【C.】机构域

【D.】子域

（  C  ）代表军事机构。

【A.】gov

【B.】org

【C.】mil

【D.】info

因特网中计算机域名的最高域名表示地区或组织性质，以下（  C  ）代表政府机关。

【A.】edu

【B.】cn

【C.】gov

【D.】com

下列TCP/IP应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（  B  ）。

【A.】FTP

【B.】DNS

【C.】SMTP

【D.】HTTP

下列（  D  ）属于DHCP的缺点。

【A.】安全可靠

【B.】网络配置自动化

【C.】节约IP地址空间

【D.】服务器发生故障可导致网络瘫痪

下列关于DHCP的说法，错误的是（  A  ）。

【A.】DHCP服务器向客户端出租的IP地址没有租借期限。

【B.】DHCP服务比手动分配静态IP地址并完成配置更安全可靠。

【C.】可缩短配置网络中计算机IP地址所花费的时间。

【D.】使用DHCP服务节约IP地址资源。

手动静态分配IP地址的主要缺点是（  A  ）。

【A.】人为失误导致IP地址分配出错

【B.】自动获得IP地址

【C.】节约IP地址空间

【D.】安全可靠

下列属于TCP/IP模型中应用层协议的是（  C  ）。

【A.】ARP

【B.】RARP

【C.】SMTP

【D.】ICMP

无需转换即可由SMTP直接传输的内容是（  D  ）。

【A.】视频

【B.】音频

【C.】可执行文件

【D.】ASCII码格式的报文

“熟知端口号”的范围为（D）

【A.】0~127

【B.】0~255

【C.】0~511

【D.】0~1023

传输层为（B）之间提供逻辑通信。

【A.】主机

【B.】进程

【C.】路由器

【D.】操作系统

关于传输层，表述错误的是（D）

【A.】可屏蔽网络层细节

【B.】可提供可靠数据传输服务

【C.】提供复用和分用功能

【D.】实现主机到主机之间通信

UDP工作在（  B  ）。

【A.】数据链路层

【B.】传输层

【C.】应用层

【D.】网络层

（  B  ）是一种无连接的数据报协议，它提供“尽最大努力交付”的数据报传输服务。

【A.】TCP

【B.】UDP

【C.】IP

【D.】HTTP

接收端收到有差错的UDP用户数据时的处理方式是（  A  ）。

【A.】直接丢弃

【B.】请求重传

【C.】差错校正

【D.】忽略差错

【答案】A

UDP实现分用时所依据的头部字段是（  B  ）

【A.】源端口号

【B.】目的端口号

【C.】长度

【D.】校验和

【答案】B

下列不是TCP服务的特点的是（  D  ）。

【A.】传递字节流

【B.】全双工通信

【C.】可靠服务

【D.】广播通信

【答案】D

（  A  ）是一种面向连接的，具有流量控制和可靠传输等功能的传输层协议。

【A.】TCP

【B.】UDP

【C.】IP

【D.】HTTP

【答案】A

TCP工作在（  B  ）。

【A.】数据链路层

【B.】传输层

【C.】应用层

【D.】网络层

【答案】B

（ B ）字段包含在TCP首部中，而不包含在UDP首部中。

【A.】目的端口号

【B.】序号

【C.】校验和

【D.】目的IP地址

【答案】B

以下关于TCP报文结构的描述中，错误的是（ D ）。

【A.】TCP的首部长度一般为20字节。

【B.】首部包含源端口与目的端口两个部分。

【C.】TCP报文段由首部字段和一个数据字段组成。

【D.】确认号字段不在TCP首部中。

【答案】D

关于TCP连接管理的描述，错误的是（ C ）

【A.】连接建立和连接释放必不可少。

【B.】连接建立过程要解决的问题之一是使双方能够互相确知存在。

【C.】连接释放只需一次报文握手双方即刻进入关闭状态。

【D.】TCP连接建立采用“客户/服务器”方式。

【答案】C

在建立TCP连接过程中，一个SYN和ACK标记都为1的报文属于（B）

【A.】第一次握手

【B.】第二次握手

【C.】第三次握手

【D.】确认包

【答案】B

以下关于TCP工作原理与过程的描述中，错误的是（C）。

【A.】TCP连接建立过程需要经过三次报文握手的过程。

【B.】释放连接时客户端在TIME-WAIT状态必须等待2 MSL的时间才能进入CLOSED状态。

【C.】TCP连接建立第一次握手的SYN=1的报文段可同时携带数据。

【D.】TCP连接的释放需要经过四次报文握手的过程。

【答案】C

TCP滑动窗口的作用是（A）。

【A.】流量控制

【B.】连接控制

【C.】路由控制

【D.】差错控制

【答案】A

TCP所借助的滑动窗口机制，规定重传分组的数量最多可以（ B ）。

【A.】是任意的

【B.】等于滑动窗口的大小

【C.】大于滑动窗口的大小

【D.】上述答案均错误

【答案】B

关于连续自动重传请求ARQ协议，错误的是（B）。

【A.】接收方只需要对按照顺序到达的编号最大的那个分组发送确认

【B.】接收方要针对每个收到的分组进行一一确认

【C.】发送方可连续发送窗口中的所有分组

【D.】发送方需要维持一个发送窗口的空间

【答案】B

关于TCP拥塞控制，错误的是（ A ）

【A.】增加网络资源一定能够解决网络拥塞。

【B.】交换节点因缺乏缓存而直接丢弃最新分组的做法加剧了拥塞。

【C.】拥塞控制能够避免网络全局过载。

【D.】拥塞控制是一个动态优化问题。

【答案】A

关于TCP采取的超时重传机制，如下描述错误的是（ D ）。

【A.】超时重传计时时间设置得太短，增加网络负荷

【B.】超时重传时间设置过长，传输效率降低

【C.】基于大量报文段往返时间RTT可计算加权平均往返时间

【D.】超时计时器设置的超时重传时间RTO总是小于加权平均往返时间

【答案】D

TCP进行拥塞控制的方法不包括（ B ）。

【A.】慢开始

【B.】快开始

【C.】快重传

【D.】快恢复

【答案】B

当分组从一台发送主机移动到另一台接收主机，网络层需要对分组进行转发和（ A ）。

【A.】路由选择

【B.】差错检验

【C.】差错处理

【D.】流量控制

【答案】A

下列关于虚电路交换技术描述错误的是（ C ）。

【A.】必须先建立连接

【B.】每个分组使用虚电路号

【C.】每个分组都有终点的完整地址

【D.】可靠性由网络保证

【答案】C

在两台主机进行数据报交换时，分组在转发过程中出现出错、丢失、重复和失序的情况，这些错误可由主机的（ B ）处理。

【A.】网络层

【B.】运输层

【C.】物理层

【D.】数据链路层

【答案】B

下列网络号为A类地址的是（ A ）。

【A.】10.153.42.13

【B.】172.65.11.255

【C.】192.3.0.0

【D.】200.45.0.73

【答案】A

IP地址为11000000 10101000 00000010 00101101，其点分十进制可表示为（ C ）。

【A.】162.45.6.41

【B.】192.155.2.45

【C.】192.168.2.45

【D.】192.120.4.65

【答案】C

下列关于IPv6地址书写正确的是（ B ）。

【A.】123A:BC00:0000:1111:2222:0000:G125

【B.】123A:BC00::1111:2222:0

【C.】123A. 1111.2222.3211

【D.】123A:BC00::1111:2222::

【答案】B

对于IPv6地址 0000:1123:15AC:0000:0000:2665:1111:0000可以简化为（ D ）。

【A.】1123:15AC::::2665:1111::

【B.】1123:15AC::2665:1111::

【C.】1123:15AC::0000:2665:1111::

【D.】1123:15AC::2665:1111:0

【答案】D

IPv6地址被划分为（ C ）。

【A.】单播地址、广播地址

【B.】单播地址、广播地址、多播地址

【C.】单播地址、多播地址、任播地址

【D.】广播地址、多播地址、任播地址

【答案】C

（ D ）协议主要用于控制IP数据报的传输，在网络设备之间传输错误提醒和控制信息。

【A.】RIP

【B.】SMTP

【C.】ARP

【D.】ICMP

【答案】D

已知一主机的IP地址为192.168.65.36，子网掩码为255.255.192.0，该主机相应的网络地址为（ A ）。

【A.】192.168.64.0

【B.】192.168.65.0

【C.】192.168.192.0

【D.】192.168.0.0

【答案】A

已知一主机的IP地址为192.168.161.18，子网掩码为255.255.224.0，该主机相应的网络地址为（ D ）。

【A.】192.168.160.18

【B.】192.168.224.0

【C.】192.168.161.0

【D.】192.168.160.0

【答案】D

已知IP地址205.192.72.27/20是某CIDR地址块中的一个地址，该地址块中最小地址为（ D ）。

【A.】205.192.0.0

【B.】205.192.72.0

【C.】205.192.65.0

【D.】205.192.64.0

【答案】D

已知IP地址205.192.72.27/20是某CIDR地址块中的一个地址，该地址块中最大地址为（ B ）。

【A.】205.192.72.255

【B.】205.192.79.255

【C.】205.192.65.255

【D.】205.192.64.255

【答案】B

下列关于RIP协议描述不正确的是（ C ）。

【A.】RIP支持的最大跳数为15条

【B.】RIP路由表的更新是通过路由器广播来交换路由信息的

【C.】RIP使用帧数作为其度量值

【D.】RIP路由表中的每一项均包含目的地址、下一跳IP地址和距离

【答案】C

下列不是BGP协议特点的是（ C ）。

【A.】属于距离矢量协议，不考虑经过的跳数

【B.】采用AS路径作为关键属性，解决了路由循环问题

【C.】使用UDP协议传输报文，可靠性较高

【D.】更新路由时，只更新发生变化的路由表项

【答案】C

专用地址是指（ B ）。

【A.】IP地址

【B.】只用于本地地址

【C.】因特网上的地址

【D.】A类地址

【答案】B

下列地址中，（ B ）是专用地址。

【A.】205.161.3.120

【B.】10.2.30.165

【C.】206.16.32.9

【D.】208.18.32.1

【答案】B

下列不是NAT技术特点的是（ C ）。

【A.】允许对内部网络实行私有编址

【B.】增强了公有网络连接的灵活性

【C.】为外部网络编址方案提供了一致性

【D.】保证了内部网络的安全性

【答案】C

下列（ A ）不是NAT的分类。

【A.】目的NAT

【B.】静态NAT

【C.】动态NAT

【D.】端口地址转换

【答案】A

下列（ D ）协议用于实现网络中的多播应用。

【A.】ARP

【B.】RARP

【C.】ICMP

【D.】IGMP

【答案】D

下列（ C ）不是多播数据报特点。

【A.】IP多播过程为不可靠交付，只能保证“尽最大努力交付”。

【B.】IP多播过程中不会产生ICMP差错报文。

【C.】多播地址既可以用于源地址，也可以用作目的地址。

【D.】并不是所有的D类地址都可以作为多播地址。

【答案】C

下列关于链路和数据链路的描述，正确的是（  C  ）。

【A.】数据链路与链路代表的含义相同。

【B.】数据链路又称逻辑链路，完全由相关的通信协议构成。

【C.】链路指物理意义上通信用的链路，一段一段的链路整合起来，组成完整的通信路径。

【D.】链路指网络体系结构中的一层，由实际的物理链路配合相应的通信协议构成。

【答案】C

局域网的典型特性是（  C  ）。

【A.】高数据速率，大范围，高误码率

【B.】低数据速率，小范围，低误码率

【C.】高数据速率，小范围，低误码率

【D.】低数据速率，小范围，高误码率

【答案】C

IEEE 802标准的局域网参考模型中将（  A  ）分为逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。

【A.】数据链路层

【B.】应用层

【C.】物理层

【D.】网络层

【答案】A

下列（  B  ）不属于链路层协议提供3种基本服务。

【A.】封装成帧

【B.】路由控制

【C.】差错检测

【D.】透明传输

【答案】B

标准以太网遵循（  A  ）协议标准。

【A.】IEEE 802.3

【B.】IEEE 802.5

【C.】IEEE 802.11

【D.】IEEE 802.16

【答案】A

关于IEEE 802.3z标准的吉比特以太网描述错误的是（  D  ）

【A.】支持全双工工作方式

【B.】支持半双工工作方式

【C.】使用IEEE 802.3协议规定的帧格式

【D.】不向后兼容10 Base-T和100 Base-T技术

【答案】D

下列（  B  ）不是光纤通道标准定义的拓扑结构。

【A.】点到点

【B.】星型

【C.】仲裁环

【D.】交换网

【答案】B

关于CSMA/CD协议的描述，错误的是（  C  ）。

【A.】该协议采用监听避免碰撞

【B.】该协议的应用环境为总线型网络

【C.】该协议工作在非争用信道资源环境

【D.】该协议是半双工控制协议

【答案】C

假设τ为总线上的单程端到端的传播时延，则争用期为（ B ）。

【A.】τ

【B.】2τ

【C.】3τ

【D.】4τ

【答案】B

在截断二进制算法中，当一个帧第一次发生碰撞并进行重传时，可以随机选择的重传推迟时间包括（  D  ）。

【A.】0或1

【B.】0或2

【C.】0或τ

【D.】0或2τ

【答案】D

下列关于无线局域网无法直接搬用CSMA/CD协议的原因，不正确的是（  A  ）。

【A.】无线局域网内通信不会发送碰撞，不需要进行碰撞检测。

【B.】无线局域网的信号强度变化大。

【C.】无线局域网中接收端信号往往小于发送端信号。

【D.】无线网络中存在“隐蔽终端”问题，并非所有站点都能听见对方。

【答案】A

下列关于CSMA/CA协议的描述，错误的是（  B  ）。

【A.】该协议也使用了二进制指数退避算法。

【B.】该协议能完全避免碰撞。

【C.】该协议使用碰撞避免代替碰撞检测。

【D.】采用该协议的网络利用率比类似的以太网更低。

【答案】B

下列设备工作在物理层的是（  B  ）。

【A.】网桥

【B.】中继器

【C.】路由器

【D.】交换机

【答案】B

下列设备用于对数字信号进行再生，以扩展局域网段长度的是（  C  ）。

【A.】路由器

【B.】集线器

【C.】中继器

【D.】网桥

【答案】C

交换机工作在OSI七层模型中的（  B  ）。

【A.】物理层

【B.】数据链路层

【C.】网络层

【D.】应用层

【答案】B

关于网卡的描述，错误的是（  C  ）。

【A.】以太网传送数据包的地址就是网卡地址

【B.】每一个网卡都有一个MAC地址

【C.】网卡地址就是IP地址

【D.】MAC地址的长度是48个二进制位

【答案】C

关于中继器的描述，正确的是（  A  ）。

【A.】中继器用于对数字信号进行再生

【B.】中继器适合用于连接任意两个网络

【C.】增加中继器的个数就可以提高信号传输距离

【D.】中继器工作在MAC子层

【答案】A

关于集线器的描述，错误的是（  B  ）。

【A.】集线器用于连接多台计算机以构成局域网。

【B.】通过集线器连接起来的多个部门网络，会减小碰撞范围。

【C.】集线器工作于OSI模型的物理层。

【D.】多个集线器可以把单独的以太网连接成更大范围的多级星形结构以太网。

【答案】B

关于网桥的描述，错误的是（  D  ）。

【A.】网桥工作在MAC子层

【B.】网桥通过自学习算法建立转发表

【C.】网桥可连接两个相同结构的局域网

【D.】网桥根据路由表进行帧的转发

【答案】D

根据应用交换机的网络规模，下列（  A  ）不属于分类后的结果。

【A.】网络层交换机

【B.】接入层交换机

【C.】汇聚层交换机

【D.】核心层交换机

【答案】A

下列（ D ）不是物理层与传输媒体的接口相关的特性。

【A.】电气特性

【B.】功能特性

【C.】机械特性

【D.】线程特性

【答案】D

数据在计算机内部以及在传输媒体上一般采用的传输方式分别（A）

【A.】并行、串行

【B.】并行、并行

【C.】串行、并行

【D.】串行、串行

【答案】A

物理层的机械特性规定了物理连接的（B）

【A.】电压高低

【B.】接插装置

【C.】传输速率

【D.】时序关系

【答案】B

数据通信系统不包括（D）

【A.】源系统

【B.】传输系统

【C.】目的系统

【D.】端系统

【答案】D

下列（B）不是通信双方的信息交互方式。

【A.】单工通信

【B.】双向通信

【C.】半双工通信

【D.】全双工通信

【答案】B

用户家中的调制解调器到电话端局之间的用户线上传送的信号以及用户家中的计算机到调制解调器之间传送的信号分别为（A）

【A.】模拟、数字

【B.】模拟、模拟

【C.】数字、模拟

【D.】数字、数字

【答案】A

常见的无线电广播以及电视广播属于（A）通信。

【A.】单工

【B.】双工

【C.】半双工

【D.】全双工

【答案】A

基带信号将数字1和0用两种不同的电压表示，发送到数字信道上传输，称为（B）传输。

【A.】频带

【B.】基带

【C.】宽带

【D.】带宽

【答案】B

计算机所输出的代表各种文字或图像文件的数据信号均属于（A）

【A.】基带信号

【B.】频带信号

【C.】宽带信号

【D.】模拟信号

【答案】A

基带调制对基带信号的波形进行变换使其能够与信道特性相适应，变换后的信号是（D）。

【A.】模拟信号

【B.】频带信号

【C.】宽带信号

【D.】基带信号

【答案】D

下列（D）不是差分曼彻斯特编码的特点。

【A.】每个码元的中间都有一次电平的跳转

【B.】可以实现自同步

【C.】抗干扰性较好

【D.】产生比非归零低的频率

【答案】D

导引型传输介质不包括（D）

【A.】双绞线

【B.】同轴电缆

【C.】光纤

【D.】蓝牙

【答案】D

相对于传统通信介质，光纤的优势不能体现在（D）

【A.】低损耗、高带宽

【B.】光纤在传输光信号时不会产生电磁干扰

【C.】有效降低了数据被窃听或截取的风险

【D.】光纤通信需要金属导线

【答案】D

下列（A）不属于非导引型传输介质。

【A.】光纤

【B.】短波通信

【C.】微波通信

【D.】无线介质

【答案】A

微波通信的优点不包括（D）

【A.】微波波段频率高，范围广，具有较大的通信信道容量

【B.】环境噪声的频率大多低于微波，可提供高质量的数据传输

【C.】微波通信不需要架设电缆，中继站占地面积较小，易于建立【D.】恶劣的气候完全不会对微波传输造成影响

【答案】D

下列（A）不是卫星通信的特点。

【A.】时延低

【B.】降低成本

【C.】低误码率

【D.】易于部署

【答案】A

（B）的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。

【A.】时分复用技术

【B.】频分复用技术

【C.】模拟复用技术

【D.】信号复用技术

【答案】B

各用户使用经过特殊挑选的不同码型，相互之间不会造成干扰，称为（D）复用技术。

【A.】统计时分

【B.】频分

【C.】波分

【D.】码分

【答案】D

统计时分复用使用STDM帧来传送复用的数据，其中每一个STDM帧中的时隙数（B）连接在集中器上的用户数。

【A.】大于

【B.】小于

【C.】等于

【D.】小于等于

【答案】B

（C）本质上是光的频分复用。

【A.】时分复用技术

【B.】频分复用技术

【C.】波分复用技术

【D.】码分复用技术

【答案】C

ADSL接入网的组成不包括（D）

【A.】数字用户线接入复用器

【B.】用户线

【C.】用户设施

【D.】互联网服务提供商

【答案】D

下列（A）不是HFC网的特点。

【A.】HFC网只以同轴电缆作为主干线路

【B.】HFC网采用节点体系结构

【C.】HFC网具有更宽的频谱，且具有双向传输能力

【D.】每个家庭都需要安装一个用户接口盒

【答案】A

HFC以光纤节点为界，头端到光纤节点采用模拟光纤连接，构成（A）拓扑结构。

【A.】星形

【B.】线型

【C.】环型

【D.】网状

【答案】A

下列（D）不是用户接口盒主要提供的连接。

【A.】使用同轴电缆连接到机顶盒，再连接到用户的电视机

【B.】使用双绞线连接到用户的电话机

【C.】使用电缆调制解调器连接到用户的计算机

【D.】使用无线连接到用户的计算机

【答案】D

下列不属于网络安全特性的是（ B ）。

【A.】保密性

【B.】可读性

【C.】可用性

【D.】可靠性

【答案】B

下列对网络安全特性描述不正确的是（ D ）。

【A.】完整性是指网络信息不能被未经授权的用户改变的特性。

【B.】可用性是指网络信息可被授权实体访问并按需求使用的特性。

【C.】可靠性是指网络信息系统能够在规定条件下和规定时间内完成规定功能的特性。

【D.】不可抵赖性是指在网络信息交互过程中，部分参与者不能否认或抵赖曾经完成的操作。

【答案】D

下列（ B ）属于网络攻防中的被动攻击。

【A.】消息篡改

【B.】窃听攻击

【C.】拒绝服务

【D.】使用加密技术

【答案】B

下列（ A ）属于网络攻防中的主动攻击。

【A.】伪装攻击

【B.】窃听攻击

【C.】监测监听

【D.】使用加密技术

【答案】A

下列（ C ）不属于防火墙的分类。

【A.】包过滤防火墙

【B.】应用网关防火墙

【C.】监控防火墙

【D.】状态监测防火墙

【答案】C

下列不属于网络防御的技术是（ B ）。

【A.】防火墙

【B.】弱点扫描技术

【C.】入侵检测技术

【D.】信息隐藏技术

【答案】B

（ B ）不属于移动互联网的移动性体现。

【A.】移动场景

【B.】移动电话

【C.】移动终端

【D.】移动网络

【答案】B

实现移动互联的技术基础之一是（ C ）。

【A.】IPv4技术

【B.】IPv6技术

【C.】移动IP技术

【D.】路由器技术

【答案】C

云计算的服务模式不包括（ D ）。

【A.】基础设施即服务

【B.】平台即服务

【C.】软件即服务

【D.】内容即服务

【答案】D

RFID属于物联网哪个层（ A ）。

【A.】感知层

【B.】网络层

【C.】业务层

【D.】应用层

【答案】A

物联网的关键技术不包括（ D ）。

【A.】射频识别

【B.】传感器网络技术

【C.】M2M

【D.】操作系统

【答案】D

（ B ）是物联网的神经中枢和大脑。

【A.】感知层

【B.】网络层

【C.】业务层

【D.】应用层

【答案】B

SDN架构不包括（ B ）。

【A.】基础设施层

【B.】链路层

【C.】控制层

【D.】应用层

【答案】B

SDN的三层架构中，路由器属于（ A ）。

【A.】基础设施层

【B.】网络层

【C.】控制层

【D.】应用层

【答案】A

SDN的三层架构中，虚拟防火墙等应用程序工作在（ D ）。

【A.】基础设施层

【B.】网络层

【C.】控制层

【D.】应用层

【答案】D

（ C ）不属于数据中心网络业务流量的独有特征。

【A.】长短流混合

【B.】通信模式特殊

【C.】长流流量比重较低

【D.】大量短突发

【答案】C

下列（ C ）不属于数据中心网络在体系结构设计和支撑业务等方面的特点。

【A.】高带宽

【B.】拓扑结构对称

【C.】高费用

【D.】低时延

【答案】C

下列（ C ）不属于6G通信的应用场景。

【A.】增强型移动宽带Plus

【B.】安全的超可靠低延迟通信

【C.】广播通信

【D.】三维集成通信

【答案】C

区块链的共识算法不包括（ B ）。

【A.】PoW

【B.】PaaS

【C.】PoS

【D.】DPoS

【答案】B

区块链的技术来源不包括（ D ）。

【A.】P2P网络

【B.】非对称加密算法

【C.】数据库技术

【D.】人工智能

【答案】D

区块链技术发展经历不包括（ D ）。

【A.】区块链1.0

【B.】区块链2.0

【C.】区块链3.0

【D.】区块链4.0

【答案】D

判断题

Internet指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互联网。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

Internet采用用户数据协议/网际协议（User Datagram Protocol / Internet Protocol，UDP/IP）族作为通信的规则。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

当一台端系统向另一台端系统发送数据时，发送端系统将数据分段后即可进行发送。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

通信子网是指网络中实现数据通信功能的设备及其软件的集合。【A.】√

【B.】×

【答案】A

通信子网一般只有点到点通道这一种设计方式。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

资源子网主要负责全网的信息处理、数据处理业务，向网络用户提供各种网络资源和网络服务。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

P2P是指通信过程中不区分服务请求方和服务提供方的一种通信方式。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

在分组交换中，每个分组都能独立地选择传输路径，并最终转发至终点。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

报文交换需要在两个通信节点之间建立专用通道。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

分组交换转发时延小，适用于交互式通信。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

计算机网络中广域网和局域网的分类是以信息交换方式来划分的。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

在树型网络系统中，除叶子节点及其相连的链路外，任何一个节点或链路产生的故障都会影响整个网络。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

局域网（Local Area Network，LAN）被形象地称为“最后一千米”。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

网状形网络具有较高的可靠性与较好的可扩充性。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

发送时延、传播时延、处理时延和排队时延的直接相加构成了数据传输的总时延。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

当网络的通信量很大导致分组丢失时，这种情况等价于排队时延为无穷大。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

为使高速网络可靠运行，所需费用并不高。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

国际标准化组织（ISO）是由不同国家的标准机构组成的世界范围的联合会，它是一个专门制定计算机技术标准的组织。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

OSI模型的最底层是物理层。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

数据链路层的主要功能是把上层的数据包封装成数据帧并转给物理层，确立两个端点之间的逻辑连接。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

传输层主要是对信息格式和编码进行转化。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

OSI/RM模型和TCP/IP模型的共同点是两者都解决了异构网络的通信问题，实现了不同终端设备和不同交换设备之间的通信。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

应用层能为用户与应用程序提供接口，以满足用户的不同需求。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

阿帕网（ARPAnet）是互联网（Internet）的雏形，其中各个节点的大型计算机均采用分组交换技术。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

应用层既包括应用程序所需要的网络服务、客户和服务器、进程和运输层接口，还包括许多网络应用协议。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

C/S模型单个节点的失效不会影响其他部分的节点。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

服务器瘫痪不会影响WWW、FTP和DNS等各种网络服务。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

服务器软件只能工作在B/S模式下。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

HTTP协议只定义了浏览器向万维网服务器请求万维网文档的方式，而没有定义服务器把文档传送回给浏览器的方式。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

HTTP协议本身是无状态的（stateless）。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

HTTP是基于不保证数据可靠传输的运输层协议UDP工作的。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

HTTP报文包含客户向服务器发送的HTTP请求报文和服务器向客户发送的响应报文。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

普通FTP服务要求用户在登录时提供正确的用户名和密码。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

匿名FTP服务要求用户在登录时提供用户名和密码。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

FTP协议能保证传输的可靠性。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

域名服务（Domain Name System，DNS）的主要任务是将主机名到IP地址转换的目录服务。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

当用户请求的DNS服务器中没有相应信息时，域名解析失败。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

DNS域名空间结构自顶向下依次是顶级域、根域、子域、主机名。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

DNS服务器支持递归查询和迭代查询两种查询类型。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

edu属于DNS域名空间层次中的子域。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

泛域名解析是指域名解析服务器根据来访者的IP地址类型，对同一域名给出不同的解析结果。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

DHCP用于手动分配静态IP地址。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

使用DHCP分配IP地址，计算机断开网络连接后，IP地址会被自动释放。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

IP地址在租借期间，客户端不会更新IP地址的租约期。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

采用静态IP地址分配时，客户端可以自动的从DHCP服务器上获取IP地址。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

SMTP基于传输层的TCP协议。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

SMTP协议用于接收电子邮件。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

SMTP支持从邮件服务器向用户代理发送邮件。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

POP协议用于发送电子邮件。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

电子邮件是通过电子通信系统进行书写、发送和接收的信件。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

E-mail通讯方式是一种实时的信息交流方式。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

TELNET运行在UDP协议之上。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

TELNET是一个交互式应用，是一个用于远程登录的流行应用层协议。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

运输层属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

分用功能是指运输层可以同时传输多个进程发送的数据。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

分用功能是指对接收到的数据进行分类，并将数据准确交付给所属进程。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

UDP提供可靠的数据报传输服务。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

如果应用对可靠性要求较高，可以使用UDP协议。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

UDP是一种无连接的数据报协议，它提供“尽最大努力交付”的数据报传输服务。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

TCP是面向无连接的，应用进程之间通信之前不需要先握手。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

TCP报文首部“检验和”字段，用于检测TCP用户数据报在传输过程中是否发生了差错。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

套接字192.3.4.5::80是合法的TCP套接字写法。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

TCP协议在数据开始传输前，需要通过三次握手建立TCP连接。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

TCP运输连接可划分为2个阶段，即连接建立、数据传送。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

在建立TCP连接时第一次握手，报文段即可携带数据。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

TCP连接释放过程，通过3次报文握手结束并释放连接即可。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

快重传算法规定，发送方只要连续收到3个对报文段M2的重复确认，就可认为接收方未收到对应报文段M1。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

提供可靠传输服务的TCP协议只能基于可靠的底层网络服务构建实现。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

如果连接双方需要使用选择确认机制，那么在建立TCP连接时，就需要在TCP首部选项中加入“允许SACK”的选项。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

TCP借助称为滑动窗口的概念约束收发双方的数据发送过程，以实现可靠传输。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

TCP发送方在限定时间内未收到确认，会重传已发送的报文段，称为选择确认。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

选择确认避免发送方重复发送已收到的数据。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

发送方A设置一个超时计时器，超过一段时间没有收到对于刚发送的分组的确认，就认为该分组丢了，继而会重传之前刚刚发送过的分组。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

网络层位于传输层和数据链路层之间，其作用是将分组从一台发送主机移动到另一台接收主机。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

路由选择是指当分组从发送方流向接收方时，网络层决定这些分组所采用的路由或路径。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

网络层只为主机之间提供面向连接这一种服务类型。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

虚电路交换技术需先建立一条虚电路以保证两台计算机通信所需的一切网络资源。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

C类IP地址的主机号占1个字节（即8bit），因此每个C类IP地址的网络中最多主机数为2^8=257台。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

一个IP地址由网络号和主机号两部分组成。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

MAC地址被固化在网卡的硬件结构中，只要主机和设备的网卡不变，MAC地址就不变。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

物理地址是物理层使用的地址，IP地址是数据链路层及数据链路层以上各层使用的地址。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

IPv4报文首部中版本号占4位，值为0100。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

IPv4数据报的理论最大长度为65 535字节。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

IPv6采用64位地址空间。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

IPv6中IP地址的长度为128位。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

具有全球单播地址的IPv6数据报，可以在全球IPv6网络中被路由器转发。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

ICMP协议的作用是把IP地址映射到MAC地址。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

ARP协议的作用是将接收到的IP地址解析为数据链路层的MAC地址。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

划分子网是一个单位的内部事务，单位对外仍然表现为一个网络。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

划分子网是把IP地址的网络号和主机号进行再划分。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

路由转发是分组从一个网络被路由器基于路由表信息转发至下一个相邻网络。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

无分类域间路由选择CIDR消除A、B、C类地址及划分子网的概念，更有效地分配了IPv4的地址空间。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

使用二叉线索查找最长前缀时IP地址存入二叉线索树的过程需要从IP地址的低位至高位进行。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

路由信息协议RIP属于距离向量路由协议，采用跳数衡量路由距离以决定最优路径。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

RIP路由表中如果数据报目的地址与当前路由器端口的地址在同一网段内，则根据路由表所示的下一跳地址，把数据报转发给下一个路由器。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

OSPF路由协议是一种链路状态动态路由协议。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

OSPF协议路由收敛快，占用网络资源少，可以保证整个网络拓扑结构中没有路由环路，支持VLSM和CIDR，支持大型网络。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

BGP边界网关协议用于一个自治系统内的可达性信息交换。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

BGP使用UDP协议传输报文。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

构建VPN必须为它的每一个专用网点配置相关软件和硬件，使每一个网点的VPN系统知晓其他网点的地址。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

NAT有静态NAT、动态NAT和端口地址转换3种类型。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

NAT技术将公有IP地址转换为私有IP地址，解决地址紧缺问题。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

在一对多通信中，单播比多播更节约网络资源。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

IP多播根据范围的不同可以分为两种，即只在本局域网内进行的硬件多播和在互联网范围内进行的多播。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

IGMP协议是一个组播协议，它运行于主机和与主机直接相连的组播路由器之间。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

点对点信道数据链路层的协议数据单元为字节。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

局域网是指将局部地理范围内的计算机及网络设备互相连接在一起，构成属于一个单位或一个部门所有的计算机网络。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

透明传输，指的是无论数据是什么样的比特组合都能无差错地在数据链路层进行传送。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

数据链路层不必将网络层的分组封装成帧也能进行信息传输。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

数据链路层中广泛使用的差错检测技术是循环冗余检验（Cyclic Redundancy Check，CRC）编码。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

标准以太网的数据传输速率通常为100Mb/s。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

标准以太网采用载波监听多点接入/碰撞检测（CSMA/CD）协议，主要使用双绞线与同轴电缆两种传输介质。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

10Base-T标准是目前使用最为广泛的一种以太网电缆标准，具有易于扩展的优点，但维护成本高

【A.】√

【B.】×

【答案】B

10吉比特以太网提高了网络连通性、高可靠性和可伸缩性，易于升级，成本低，可操作性强。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

25吉比特以太网可以复用40/100吉比特以太网的硬件设备，并且更易于被市场和用户接受，推广难度更小。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

光纤通道FC是一种高速网络互联技术，主要用于连接计算机存储设备，其信号也能在双绞线上传输。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

CSMA/CD总线网中所有数据帧必须大于一个最小帧长，最小帧长等于总线传播时延乘以数据传输率。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

CSMA/CA使用了预约信道、ACK帧、RTS/CTS帧等机制来实现碰撞避免。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

当中继器出现故障时，由中继器连接的两个网段均会受到影响。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

集线器工作在OSI七层模型中的数据链路层。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

集线器能够连接使用不同以太网技术的部门。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

网桥用于连接相同结构的局域网，并对流经网桥的数据进行转发。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

网桥不但能扩展网络的范围，而且可提高网络的性能、可靠性和安全性。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

中继器工作于OSI模型的物理层，用于对数字信号进行再生。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

局域网中使用的网络设备工作在应用层。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

交换机在转发数据帧时采用两种模式，包括存储转发模式和直接转发模式。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

每块网卡都有一个MAC地址，长度可用48个十六进制数表示。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

物理层是整个计算机网络体系的基础，主要负责网络中物理设备间的连接、数据编码与和信号传输。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

物理层的规程特性，定义各条物理线路的工作规程和时序关系等。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

物理连接只包括一对一的点对点连接以及一对多的广播连接。【A.】√

【B.】×

【答案】B

源系统和目的系统之间的传输系统既可以是简单的传输线，也可以是连接在源系统和目的系统之间的复杂的网络系统。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

半双工通信的双方都能够发送信息，双方可以同时发送，也可以同时接收。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

非归零编码容易实现，拥有检错以及判断码元开始和结束的功能，收发双方可以保持同步。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

码元传输的速率越高，信号传输的距离越远，噪声干扰越大，传输媒体质量越差，在接收端波形的失真就越严重。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

接收端如能从失真的波形中识别出原来的信号，则这种失真对通信质量就没有影响。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

信号中的高频分量若在传输时受到衰减，在接收端收到的波形前沿和后沿就变得平缓了，每一个码元所占的时间界限也会变得模糊。【A.】√

【B.】×

【答案】A

对于频带宽度确定的信道，若信噪比不能提高且码元传输速率达到上限值，可以让每个码元携带更多比特的信息量以提高数据传输率。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

同轴电缆没有双绞线的干扰屏蔽能力高，不能实现更远距离的高速数据传输。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

模拟信号及数字信号均可在双绞线上传输。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

使用光纤联网时，网络拓扑被设计为由若干点对点连接组成的网状网络。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

可在一条光纤内传输多条具有不同入射角度的光线。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

在使用卫星通信时，不需要对数据进行加密通信。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

一对精确匹配的收发天线在使用微波传输数据时，不会对在其他天线对之间正在传输的数据造成干扰。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

在时分复用帧中，每一个用户所分配到的时隙长度增加了。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态，其他用户即使一直有数据要发送，也不能使用这些空闲的时隙，导致复用后的信道利用率不高。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

各用户使用经过特殊挑选的不同码型，相互之间会造成干扰。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

采用CDMA可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性，减少干扰对通信的影响，增大通信系统的容量，降低手机的平均发射功率。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

ADSL可以利用现有电话网中的用户线，不需要重新布线。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

ADSL可以保证固定的数据传输速率。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

HFC以光纤节点为界，头端到光纤节点采用模拟光纤连接，构成环形拓扑结构。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

光纤通信具有容量大、传输距离远、抗干扰能力强、性能稳定和保密性能好等优点。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

网络安全的内涵与要保护的对象有关，主要形式是避免未授权用户非法访问在网络上传输或存储的信息。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

网络安全中的保密性是指网络信息不能被未经授权的用户改变的特性。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

网络安全中的可靠性是指网络信息不能被泄露给非授权的用户的特性。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

被动攻击会试图破坏系统资源，影响系统正常工作。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

主动攻击的特点是对传输的信息进行窃听和监测，攻击者的目标是获得线路上所传输的信息。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

入侵防护系统分为基于主机的入侵防护系统和基于网络的入侵防护系统两类。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

入侵检测技术作为一种积极主动的安全防护技术，提供了对内部攻击、外部攻击和误操作的实时检测。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

互联网的发展经历了以下3个阶段，包括有线互联网、无线互联网和移动互联网。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

移动互联网具有媒体化、社交化、高便携性、宽带化、融合化和强关联性等特征。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

移动IPv6与移动IPv4的区别在于，移动IPv6取消了本地代理，只有外地代理的概念。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

物联网的价值在于让物体也拥有了“智慧”，从而实现物与物的沟通，但不能实现人与物的沟通。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

物联网是独立于互联网的存在。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

在物联网的各层之间，信息是单向传递的。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

软件定义网络的核心思想是把网络控制层与数据层分离开来。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

在软件定义网络架构中，管理员通过更换硬件设备来重新定义网络。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

OpenFlow是网络防御技术使用的基本协议。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

OpenFlow是SDN架构中定义的第一个控制器与转发层之间的通信接口标准。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

数据中心网络中的流大多数为长流，存在少量短突发。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

数据中心网络的拓扑结构多采用非对称形式。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

数据中心网络中的流大多数为时延不敏感的长流。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

高带宽和低延时是数据中心网络的特点。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

第六代移动通信技术是在现有5G技术基础上实现对传统蜂窝网络功能的融合。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

6G拥有形式多样的接入网，可以实现跨地域、跨空域、跨海域的“空—天—海—地”一体化网络全覆盖连接。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

6G的服务对象从人、机、物扩展至虚拟世界的“境”，但还不能实现物理世界与虚拟世界的全方位连接。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

区块链可被看作一种安全可信的处理高价值数据的分布式基础架构。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

区块链技术发展大致经历了技术来源、区块链1.0、区块链2.0与区块链3.0共4个阶段。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

P2P网络技术是构成区块链技术架构的核心技术之一。

【A.】√

【B.】×

【答案】A

P2P网络中每个节点具有不同的网络权限，受到中心服务器统一控制。

【A.】√

【B.】×

【答案】B

配伍题

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】互联网的组件 -> 速率

【B.】计算机网络按交换方式分类 -> 广域网

【C.】计算机网络按覆盖范围分类 -> 电路交换

【D.】计算机网络的性能指标 -> 主机

【E.】-> 带宽

【F.】-> 城域网

【G.】-> 分组交换

【H.】-> 路由器

【答案】DH,CG,BF,AE

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网的组件 |  | A. 速率 |  | E. 带宽 |
| 计算机网络按交换方式分类 |  | B. 广域网 |  | F. 城域网 |
| 计算机网络按覆盖范围分类 |  | C. 电路交换 |  | G. 分组交换 |
| 计算机网络的性能指标 |  | D. 主机 |  | H. 路由器 |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】互联网的组件 -> 吞吐量

【B.】计算机网络按交换方式分类 -> 总线型

【C.】计算机网络按网络拓扑结构分类 -> 交换机

【D.】计算机网络的性能指标 -> 局域网

【E.】-> 服务器

【F.】-> 星形

【G.】-> 时延

【H.】-> 接入网

【答案】CE,DH,BF,AG

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网的组件 |  | A. 吞吐量 |  | E. 服务器 |
| 计算机网络按交换方式分类 |  | B. 总线型 |  | F. 星形 |
| 计算机网络按覆盖范围分类 |  | C. 交换机 |  | G. 时延 |
| 计算机网络的性能指标 |  | D. 局域网 |  | H. 接入网 |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】计算机网络的性能指标 -> FTP

【B.】TCP/IP模型网际层协议 -> 时延带宽积

【C.】TCP/IP模型传输层协议 -> IP

【D.】TCP/IP模型应用层协议 -> TCP

【E.】-> 往返时间

【F.】-> ICMP

【G.】-> SMTP

【H.】-> UDP

【答案】BE,CF,DH,AG

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络的性能指标 |  | A. FTP |  | E. 往返时间 |
| TCP/IP模型网际层协议 |  | B. 时延带宽积 |  | F. ICMP |
| TCP/IP模型传输层协议 |  | C. IP |  | G. SMTP |
| TCP/IP模型应用层协议 |  | D. TCP |  | H. UDP |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】TCP/IP模型网际层协议 -> HTTP

【B.】TCP/IP模型应用层协议 -> 慢开始

【C.】TCP进行拥塞控制的方法 -> RIP

【D.】TCP/IP模型网络层路由选择协议 -> IGMP

【E.】-> 拥塞避免

【F.】-> OSPF

【G.】-> ARP

【H.】-> DNS

【答案】DG,AH,BE,CF

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP/IP模型网际层协议 |  | A. HTTP |  | E. 拥塞避免 |
| TCP/IP模型应用层协议 |  | B. 慢开始 |  | F. OSPF |
| TCP进行拥塞控制的方法 |  | C. RIP |  | G. ARP |
| TCP/IP模型网络层路由选择协议 |  | D. IGMP |  | H. DNS |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】具有C/S体系结构的应用程序 -> 10 Base-2

【B.】链路层协议的基本服务 -> Web

【C.】标准以太网 -> CSMA协议

【D.】随机访问介质访问控制协议 -> 封装成帧

【E.】-> CSMA/CD协议

【F.】-> FTP

【G.】-> 透明传输

【H.】-> 10 Base-5

【答案】BF,DG,AH,CE

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有C/S体系结构的应用程序 |  | A. 10 Base-2 |  | E. CSMA/CD协议 |
| 链路层协议的基本服务 |  | B. Web |  | F. FTP |
| 标准以太网 |  | C. CSMA协议 |  | G. 透明传输 |
| 随机访问介质访问控制协议 |  | D. 封装成帧 |  | H. 10 Base-5 |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】计算机网络按网络拓扑结构分类 -> 调幅

【B.】随机访问介质访问控制协议 -> 网卡

【C.】局域网络设备 -> 树形

【D.】最基本的带通调制方法 -> CSMA/CA协议

【E.】-> 中继器

【F.】-> 网状形

【G.】-> 调频

【H.】-> ALOHA协议

【答案】CF,DH,BE,AG

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络按网络拓扑结构分类 |  | A. 调幅 |  | E. 中继器 |
| 随机访问介质访问控制协议 |  | B. 网卡 |  | F. 网状形 |
| 局域网络设备 |  | C. 树形 |  | G. 调频 |
| 最基本的带通调制方法 |  | D. CSMA/CA协议 |  | H. ALOHA协议 |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】局域网络设备 -> 源系统

【B.】数据通信系统组成部分 -> 频分复用

【C.】信道复用技术 -> 防火墙

【D.】网络防御技术 -> 集线器

【E.】-> 时分复用

【F.】-> 入侵检测

【G.】-> 网桥

【H.】-> 传输系统

【答案】DG,AH,BE,CF

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局域网络设备 |  | A. 源系统 |  | E. 时分复用 |
| 数据通信系统组成部分 |  | B. 频分复用 |  | F. 入侵检测 |
| 信道复用技术 |  | C. 防火墙 |  | G. 网桥 |
| 网络防御技术 |  | D. 集线器 |  | H. 传输系统 |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】具有C/S体系结构的应用程序 -> 射频识别技术RFID

【B.】网络防御技术 -> TELNET

【C.】移动互联网的基本要素 -> 入侵防护系统

【D.】物联网的关键技术 -> 公众互联网

【E.】-> E-mail

【F.】-> 访问控制

【G.】-> 移动无线通信网络

【H.】-> 传感器网络技术

【答案】BE,CF,DG,AH

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具有C/S体系结构的应用程序 |  | A. 射频识别技术RFID |  | E. E-mail |
| 网络防御技术 |  | B. TELNET |  | F. 访问控制 |
| 移动互联网的基本要素 |  | C. 入侵防护系统 |  | G. 移动无线通信网络 |
| 物联网的关键技术 |  | D. 公众互联网 |  | H. 传感器网络技术 |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】HTTP请求报文中常用的方法 -> 面向连接

【B.】DNS域名空间结构 -> 根域

【C.】TCP协议主要特点 -> PUT

【D.】TCP运输连接的阶段 -> 连接建立

【E.】-> 顶级域

【F.】-> 数据传送

【G.】-> GET

【H.】-> 可靠数据交付

【答案】CG,BE,AH,DF

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP请求报文中常用的方法 |  | A. 面向连接 |  | E. 顶级域 |
| DNS域名空间结构 |  | B. 根域 |  | F. 数据传送 |
| TCP协议主要特点 |  | C. PUT |  | G. GET |
| TCP运输连接的阶段 |  | D. 连接建立 |  | H. 可靠数据交付 |

请将选项与和它所属的分类联系在一起

【A.】TCP协议主要特点 -> 点对点网络

【B.】NAT分类 -> 全双工通信

【C.】互联网接入技术 -> 静态NAT

【D.】区块链技术来源 -> xDSL

【E.】-> HFC

【F.】-> 面向字节流

【G.】-> 非对称加密算法

【H.】-> 动态NAT

【答案】BF,CH,DE,AG

【解析】

| 题干 |  | 选项1 |  | 选项2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP协议主要特点 |  | A. 点对点网络 |  | E. HFC |
| NAT分类 |  | B. 全双工通信 |  | F. 面向字节流 |
| 互联网接入技术 |  | C. 静态NAT |  | G. 非对称加密算法 |
| 区块链技术来源 |  | D. xDSL |  | H. 动态NAT |

综合练习题

一、简答题

1．简述TCP与UDP的主要区别。

2．说明无连接的服务和面向连接的服务的主要区别。

3．什么是计算机网络？它由哪几部分组成？

4．什么是VLAN?

5．简述CSMA/CD工作过程。

6．简述NAT的实现方式。

7．按照网络服务方式的不同可以将网络分为三类，C/S、B/S和P2P,请解释它们的含义和内容？

8．从计算机网络定义来看，网络主要涉及哪四个方面的问题？

9．若通信协议使用的生成多项式为G（x）＝ x5 + x3 + x + 1，若接收方接收到的比特串是101000110101101，问传输过程有无差错。若正确，指出冗余位和信息位。

10. 对于子网掩码为255.255.252.224的C类网络地址，能够创建多少个子网并简述理由？

11简述TCP/IP协议帧类型。

12什么是单工通信、半双工通信和全双工通信？各有何特点？

13局域网的连接设备有哪些？它们工作在OSI模型的哪一层？

14 HTTP协议的主要特点有哪些？

二、论述题

1．论述路由器的工作原理及主要功能；

2．如图所示，路由器连接四个网段A、B、C、D，每个网段中分别有四台主机。请叙述网段A中的主机A1向网段C中的主机C3发送数据的过程。

B5

A5

C5

D5

B2

B3

B4

B1

A2

A1

A3

A4

D2

D3

D4

D1

C5

D5

C2

C1

C3

C4

3. Internet网络层IP协议目前应用最为广泛。试根据你对IP协议的理解，讨论以下问题：

(1)．Internet中没有两台或两台以上的主机或路由器可以同时使用同一个IP地址。此论点正确吗？为什么？

(2)．连接在Internet中的一台主机或路由器只能有一个IP地址。此论点正确吗？为什么？

(3)．有一台主机的IP地址是“192.41.256.20”，你认为这个IP地址有没有错误？为什么？

4 一个校园网包括有三个校区，各区之间最大距离不超过30km，要求主干为千兆以上速率，网络具有防范黑客的攻击能力。试述该校园网的基本构架，给出构架图以及主要的网络设备、线路、服务器等清单。

5试述CSMA/CD的访问控制原理与访问控制步骤。

6令牌环技术的原理。

综合练习题答案

一、简答题

1．简述TCP与UDP的主要区别。

TCP和UDP都是传输层协议。其中TCP是一个面向连接的协议，允许从一台机器发出的字节流无差错地发往互联网上的其它机器。TCP还要处理流量控制，以避免快速发送方向低速接收方发送过多报文而使接收方无法处理。而UDP是一个不可靠的无连接协议，用于不需要TCP的排序和流量控制而自己完成这些功能的应用程序。

2．说明无连接的服务和面向连接的服务的主要区别。

所谓连接，就是两个对等实体为进行数据通信而进行的一种结合。面向连接的服务是在数据交换之前必须先建立连接。当数据交换结束后，则应终止这个连接。而在无连接服务的情况下，两个实体之间的通信不需要实现建立好一个连接，因此其下层的有关资源不需要实现进行预定保留。这些资源将在数据传输时动态地进行分配。面向连接的服务最大的特点是能够保证接收和发送的顺序一致，但不一定保证可靠的服务质量，无连接的服务不保证接收和发送的顺序一致，也不保证可靠的服务质量，且在不进行数据交换时，两个通信实体不需要同时活跃。

3．什么是计算机网络？它由哪几部分组成？

计算机网络是就是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来，以功能完善的网络软件（即网络通信协议、信息交换方式、网络操作系统等）实现网络中资源共享和信息传递的系统。

计算机网络系统是由通信子网和资源子网组成的。计算机网络首先是一个通信网络，各计算机之间通过通信媒体、通信设备进行数据通信，其次，在此基础上各计算机可以通过网络软件共享其它计算机上的硬件资源、软件资源和数据资源。

4．什么是VLAN?

VLAN全称Virtual Local Area Network（虚拟局域网），是指在交换局域网的基础上，通过网络管理软件划分的可跨越不同网段、不同网络端到端的逻辑网络。一个VLAN组成一个逻辑子网，即一个逻辑广播域，它可以覆盖多个网络设备，允许处于不同地理位置的网络用户加入到一个逻辑子网中。

5．简述CSMA/CD工作过程。

答案：CSMA/CD是一种局域网的共享介质协议，它是基于竞争机制的，其工作过程如下：

（1）发送站发送时首先侦听载波（载波检测）。

（2）如果网络（总线）空闲，发送站开始发送它的帧。

（3）如果网络（总线）被占用，发送站继续侦听载波并推迟发送直至网络空闲。

（4）发送站在发送过程中侦听碰撞（碰撞检测）。

（5）如果检测到碰撞，发送站立即停止发送，这意味着所有卷入碰撞的站都停止发送。

（6）每个卷入碰撞的站都进入退避周期，即按照一定的退避算法等一段随机时间后进行重发，亦即重复上述1-6步骤，直至发送成功。

6.简述NAT的实现方式。

答：所谓的NAT技术，就是通过具有NAT功能的设备实现内网的IP地址与公网的地址之间的相互转换，将大量的内网IP地址转换为一个或少量的公网IP地址，减少对公网IP地址的占用。

当内部网络中的一台主机想传输数据到外部网络时，它先将数据包传输到NAT路由器上，路由器检查数据包的报头，获取该数据包的源IP信息，并从它的NAT映射表中找出与该IP匹配的转换条目，用所选用的内部全局地址（全球唯一的IP地址）来替换内部局部地址，并转发数据包。

当外部网络对内部主机进行应答时，数据包被送到NAT路由器上，路由器接收到目的地址为内部全局地址的数据包后，它将用内部全局地址通过NAT映射表查找出内部局部地址，然后将数据包的目的地址替换成内部局部地址，并将数据包转发到内部主机。

7按照网络服务方式的不同可以将网络分为三类，C/S、B/S和P2P,请解释它们的含义和内容？

答：计算机网络按网络的服务方式分类可以分为：客户机/服务器模式、浏览器/服务器模式和对等网三种。

    - 客户机/服务器（client/server C/S）模式：在客户机/服务器（C/S）模式中，服务器指的是在网络上可以提供服务的任何程序（计算机），客户指的是向服务器发起请求并等待响应的程序（计算机）。服务器一般以并发服务器的方式随系统启动而启动，当无请求时，服务器处于等待状态；当请求到达时，服务器为其产生一个子进程，处理这个请求并做出响应；

    - 浏览器/服务器（B/S）模式是因特网上使用的模式。这种模式最主要的特点是与软硬件平台无关性，把应用逻辑和业务处理规则放在服务器一侧。

    - 对等网（Peer to Peer）是指系统内每台计算机的“地位”是平等的，允许每台计算机共享其它计算机内部的信息资源和硬件资源；对等网内的计算机一般类型相同，甚至操作系统也相同。

8从计算机网络定义来看，网络主要涉及哪四个方面的问题？

答：计算机网络是就是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来，以功能完善的网络软件（即网络通信协议、信息交换方式、网络操作系统等）实现网络中资源共享和信息传递的系统。

从定义中看出涉及到四个方面的问题：

- 至少两台计算机以及其他设备（如打印机、外接硬盘等）互联。

- 通信设备与线路介质。

- 网络软件，通信协议和NOS

- 联网计算机的“独立自治”性。

9若通信协议使用的生成多项式为G（x）＝ x5 + x3 + x + 1，若接收方接收到的比特串是101000110101101，问传输过程有无差错。若正确，指出冗余位和信息位。

答：生成多项式为G（x）＝ x5 + x3 + x + 1，可以表示为：101011，用101011去除接收到的数据101000110101101，得到余数为0。判定传输正确。

因为G(x)是5次多项式，即r=5，冗余位为5位，即接收到的比特串的后5位01101为冗余码。信息位就是1010001101。

10对于子网掩码为255.255.252.224的C类网络地址，能够创建多少个子网并简述理由？

答：6个子网，224可表示为二进制11100000， 对于C类地址有3位可以表示子网，去除全0和全1以外，所以3位可以有6个子网划分。

11简述TCP/IP协议帧类型。

答：网络上发送的所有TCP/IP协议帧都是下述三种类型之一：广播（broadcast）、多播（multicast）和单点播送（直接的，unicast），其中：

（1）Broadcast帧通过目标地址FFFFFFFFFFFF发送到网上的所有主机。网络上所有主机都响应这种类型的帧。

（2）Multicast帧被交付给网络上的一组主机。每台主机必须通过注册多播地址，才能接受指定多播地址的帧。

（3）Unicast（直接的）帧是最常见的帧类型。这些帧交付给网络上的一个具体硬件地址。其他所有的主机将丢弃这个帧。

12什么是单工通信、半双工通信和全双工通信？各有何特点？

答:

数据通信按照信号传送方向和时间的关系，信道的通信方式可以分为三种：单工、半双工和全双工。

单工通信：在单工通信方式中，信号只能向一个方向传输。例如：无线广播电台的广播、电视播放。

半双工通信：在半双工通信方式中，信号可以双向传送，但必须交替进行，在任一时刻只能向一个方向传送。例如：对讲机。

全双工通信：在全双工通信方式中，信号可以同时双向传送数据。例如：以太网通信。

13局域网的连接设备有哪些？它们工作在OSI模型的哪一层？

答：组建局域网的硬件设备主要有网络适配器、中继器、集线器、以太网交换机等。在OSI模型中，网络适配器工作在数据链路层，中继器工作在物理层，集线器工作在物理层，交换机工作在数据链路层。

14 HTTP协议的主要特点有哪些？

答:

(1) 支持客户/服务器模式。

(2) 简单快速：客户向服务器请求服务时，只需传送请求方法和路径。

(3) 灵活：HTTP允许传输任意类型的数据对象。

(4) 无连接：无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。

(5) 无状态：无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。

二、论述题

1．论述路由器的工作原理及主要功能；

所谓“路由”，是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作。而路由器，正是执行这种行为动作的设备，是一种连接多个网络或网段的网络设备，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互“读懂”对方的数据，从而构成一个更大的网络。

路由器是实现网络互联的设备，作用于物理层、数据链路层和网络层。通过网络层互联设备转发数据包时，需要识别网络的第三层地址，以决定一个数据包如何重新包装和发送。

路由器主要有以下几种功能：

（1）网络互连。路由器支持各种局域网和广域网接口，主要用于互连局域网和广域网，实现不同网络互相通信。

（2）判断网络地址和选择网络路径的功能。路由器能在多网络互联环境中，建立灵活的连接，根据网络地址对信息包进行过滤或转发，将不该转发的信息（包括错误信息）都过滤掉，从而可避免广播风暴。适合于复杂的、大型的、异构网互联。

（3）网络管理。路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。

路由器所互联的网络都是独立的子网，它们可以有不同的拓扑结构、传输介质、介质访问控制方法和网络ID，路由器在多个网络之间提供网间服务，并具有相应的协议转换功能。当两个局域网要保持各自不同的管理控制范围时，就需要使用路由器。

2． 答案

网段A中的主机A1向网段C中的主机C3发送数据的过程如下：

第1步：用户A1将目的用户C3的地址，连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点，当路由器A5端口侦听到这个地址后，分析得知所发目的节点不是本网段的，需要路由转发，就把数据帧接收下来。

第2步：路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后，先从报头中取出目的用户C3的IP地址，并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。因为C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同，所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。

第3步：路由器的C5已经属于网段C，若网段C是用交换机进行组网的，则由网段C中的交换机将数据帧发给主机C3；若网段C是用集线器组网的，则由网段C中的集线器进行广播，主机C3也就收到了数据帧。

3答案

(1)．论点是正确的，因为Internet网络层通过IP协议规定了连入网络的主机或路由器的网络层（IP地址）编址方法与路由选择算法。IP协议要求每台连入Internet的主机或路由器至少有一个IP地址，并且这个IP地址在全网中是惟一的。

(2)．论点是错误的，因为IP地址是与主机或路由器在Internet中的连接方式相对应的，如果一台主机或路由器同时连接到两个或多个子网中，那么它就可以有两个或多个IP地址。

(3)．这个IP地址是错误的，因为IP地址是由4个字节的32位二进制数，以点分十进制方式表示的，4个字节的二进制数转换成四个十进制数，每个数值要小于255。而这个IP地址中出现了数值256，显然地违反了IP地址的编码规律，因此是错误的。

4答案

如图所示为为校园网的基本构架，单位总部与远程的区域2、区域3以及互联网进行互联，粗线线路1大约1-30公里采用光缆，细线线路2在200米之内采用超五类线，网内具有千兆传输速率，区域2可以独立有与Internet互联的通道，用户通过电话线与Internet宽带连接。

InertNET

用户

区域2：(设备1)

设备5

线路1

．．．

资源服务器群等

（设备1）

设备2

（设备4）

区域3： (设备2)

部门3

部门2

（设备3）

线路2

设备清单如下：

设备1：核心交换机（三层以上交换），具有路由和交换功能

设备2：三层交换机（具有路由功能），具有路由和交换功能

设备3：防火墙，防止外网用户未经授权使用网内资源

设备4：楼层交换机（具有虚网划分功能）

设备5：边界路由器，网内用户与外界的路由选择

资源服务器包括有：web服务器、认证服务器、各种应用服务器（教务、财务、人事等、图书资源）、远程接入服务器。

用户端设备：ADSL MODEM调制解调器，实现宽带连接

线路1传输介质：光纤

线路2传输介质：超五类双绞线

用户首先通过PPPOE协议与Internet建立连接。然后通过VPN与单位内部资源网建立虚拟访问连接通道，在此基础上可以通过如下图所示的通信过程进行资源互访。

5答：

(1)．CSMA/CD的访问控制原理

CSMA/CD是一种分布式介质访问控制协议，数据发送具有广播的特点，网中的各个站（节点）都能独立地决定数据帧的发送与接收。每个站在发送数据帧之前，首先要进行载波侦听，只有介质空闲时，才允许发送帧。如果两个以上的站同时监听到介质空闲并发送帧，则会产生冲突现象，这使发送的帧都成为无效帧，发送随即宣告失败。每个站必须有能力随时检测冲突是否发生，一旦发生冲突则停止发送，以免介质带宽因传送无效帧而被白白浪费，随机延时一段时间后，再重新争用介质，重新发送帧。CSMA/CD协议简单、可靠，因此它在网络系统（如以太网）得到广泛应用。

(2)．CSMA/CD的访问控制步骤

概括地说，CSMA/CD方法发送数据时是按照以下四个步骤进行：

①如果网络上共享的传输介质空闲，就发送信息，否则就等待；

②在发送开始后的一段时间T内，监听总线，判断是否有冲突；

③如果在T时间内没有检测到冲突，就获得对信道的使用权，停止监听，继续发送信息，直到传输结束；

④如果检测到冲突，则停止发送，并发出一个阻塞信号。经过一个随机长度的时间段后，再从新开始步骤①。

6令牌环技术的原理。

答：

（1）在令牌环网络中，传递一个称为“令牌(Token)”的帧，收到此令牌的节点，检查令牌是否闲置。若为闲置则将数据填入令牌中，并设置为忙碌，接着将令牌传给下一个节点。

（2）由于令牌已经设置为忙，下一个节点只能将帧传下去，直到目的端，目的节点会将此帧内容接收，并置令牌为收到，传向下一个节点。

（3）当令牌绕了一圈回到源节点时，源节点清除令牌中的数据，将此令牌设置为闲置并传给下一个节点。